Penerapan Regresi Linear untuk Prediksi dan Deteksi Kondisi Motor DC pada Platform iMCLab Berbasis ESP32

Misi Alun Samudra

Informatika, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

22081010035@student.upnjatim.ac.id

2 Informatika, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponding author: Basuki Rahmat

Abstrak— Motor DC banyak digunakan pada sistem kendali dan praktikum karena kemudahan pengaturan kecepatan dan karakteristik respons yang cepat. Namun, pemantauan kondisi motor secara manual kurang efektif untuk mendeteksi penurunan performa selama motor beroperasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring dan analisis kondisi motor DC berbasis mikrokontroler ESP32 menggunakan metode regresi linear. Sistem dirancang untuk mengendalikan kecepatan motor DC menggunakan sinyal Pulse Width Modulation, membaca kecepatan motor dalam bentuk Revolutions Per Minute (RPM), serta mengirimkan data ke komputer untuk dianalisis menggunakan program Python. Metode regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara nilai PWM dan RPM motor DC, sehingga diperoleh nilai RPM prediksi sebagai representasi kondisi normal motor. Deteksi kondisi motor dilakukan dengan membandingkan nilai RPM aktual dan RPM hasil prediksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memantau kecepatan motor secara real-time, membentuk model regresi linear dengan baik, serta mengklasifikasikan kondisi motor ke dalam kategori normal dan abnormal. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat digunakan sebagai solusi sederhana dan efektif untuk monitoring dan analisis kondisi motor DC berbasis data.

Kata Kunci— motor DC, ESP32, monitoring, regresi linear, RPM

- pendahuluan

Motor arus searah (DC) merupakan salah satu jenis aktuator yang banyak digunakan pada sistem praktikum, robotika, dan otomasi skala kecil karena memiliki struktur yang sederhana, respons dinamis yang cepat, serta kemudahan dalam pengaturan kecepatan dan arah putar [1]. Meskipun demikian, performa motor DC sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti perubahan beban, fluktuasi tegangan suplai, dan durasi pemakaian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan kinerja motor, sehingga diperlukan sistem yang tidak hanya mampu mengendalikan, tetapi juga memantau serta menganalisis kondisi motor secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan sistem tertanam melakukan pengambilan data sensor secara real-time dan mengirimkannya ke platform pemantauan jarak jauh [2]. Penerapan IoT yang dikombinasikan dengan metode analisis data telah banyak digunakan untuk memprediksi kondisi suatu sistem berdasarkan data historis. Salah satu contohnya adalah penerapan regresi linear pada sistem smart rice box berbasis IoT untuk memprediksi waktu habis beras, yang menunjukkan bahwa regresi linear mampu memberikan hasil prediksi dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil dan komputasi yang ringan [3].

Metode regresi linear merupakan salah satu metode statistik yang sederhana dan efisien untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Metode ini banyak digunakan pada sistem pemantauan berbasis sensor karena kemampuannya dalam mengolah data historis menjadi informasi prediktif yang mudah diinterpretasikan. Penelitian pada sistem pemantauan parameter lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan pH air bersih, menunjukkan bahwa regresi linear dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara lebih terukur [4].

Mikrokontroler ESP32 menjadi platform yang semakin populer dalam pengembangan sistem IoT karena memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup tinggi, dukungan pulse width modulation (PWM), serta konektivitas Wi-Fi terintegrasi. ESP32 telah banyak diimplementasikan pada sistem kendali dan pemantauan motor DC, baik untuk pengendalian posisi maupun kecepatan, dan terbukti mampu memberikan kinerja yang stabil serta responsif dalam implementasi nyata [5].

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek pengendalian motor DC, sementara pemanfaatan data operasional motor untuk keperluan prediksi dan deteksi kondisi motor secara sederhana masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengombinasikan akuisisi data motor DC berbasis ESP32 dengan metode analisis yang ringan dan mudah diimplementasikan. Penelitian ini mengusulkan penerapan regresi linear untuk prediksi dan deteksi kondisi motor DC pada platform iMCLab berbasis ESP32, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang aplikatif baik sebagai media praktikum maupun sebagai dasar pengembangan sistem pemantauan motor DC berbasis IoT.

- tinjauan pustaka

  - Motor DC Berbasis IOT

Pemantauan kondisi motor DC secara real-time menjadi penting untuk mencegah kerusakan akibat beban berlebih dan kesalahan pengoperasian. Sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) memungkinkan pengambilan data parameter motor seperti arus dan tegangan secara kontinu serta pengiriman data tersebut ke platform cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Sistem IoT mampu mendeteksi kondisi overload pada motor DC secara efektif dan memberikan peringatan kepada operator, sehingga dapat menurunkan durasi dan frekuensi overload secara signifikan. Selain itu, data yang tersimpan di cloud dapat dimanfaatkan untuk analisis lanjutan dan peningkatan strategi pemeliharaan motor [6].

  - ESP32

Mikrokontroler ESP32 banyak digunakan pada sistem monitoring dan kendali karena memiliki kemampuan pemrosesan yang baik, modul Wi-Fi terintegrasi, serta dukungan ADC dan PWM. Dalam penelitian mengenai sistem monitoring motor DC berbasis IoT, ESP32 digunakan sebagai pusat pengolahan data sensor dan pengendalian aktuator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESP32 mampu mengelola akuisisi data sensor secara real-time dan mengirimkannya ke platform cloud dengan stabil. Kemampuan ini menjadikan ESP32 cocok untuk sistem monitoring motor DC yang membutuhkan respons cepat dan keandalan tinggi [7].

  - Kontrol Motor DC

Penerapan IoT pada sistem kendali motor DC tidak hanya memungkinkan pemantauan jarak jauh, tetapi juga otomatisasi proses kendali berdasarkan kondisi lingkungan. Penelitian yang dilakukan pada sistem kendali dan monitoring motor DC di atap tambak garam berbasis IoT menunjukkan bahwa integrasi sensor dan mikrokontroler mampu meningkatkan efisiensi operasional sistem. Data dari sensor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menggerakkan motor DC secara otomatis, sementara kondisi sistem dapat dipantau dari jarak jauh melalui jaringan internet [8].

  - Regresi Linear

Metode regresi linear banyak digunakan pada sistem IoT untuk menganalisis dan memprediksi hubungan antara data sensor dan parameter keluaran sistem. Penelitian tentang sistem kendali otomatis berbasis IoT menggunakan mikrokontroler ESP32 menunjukkan bahwa regresi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan konsumsi daya sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode regresi linear memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dan dapat diterapkan pada sistem berbasis mikrokontroler dengan sumber daya terbatas, sehingga sesuai digunakan untuk analisis data pada sistem monitoring berbasis IoT [9].

TABEL 1 RINGKASAN PUSTAKA

| No | Penulis | Judul | Metode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radonjić et al. (2022) | An IoT System for Real-Time Monitoring of DC Motor Overload | IoT, sensor arus & tegangan, cloud monitoring |  |
| 2 | Kadam et al. (2024) | IoT-Powered System for Continuous Monitoring of DC Motor Load and Performance | tegangan, suhu, ThingSpeak |  |
| 3 | Anwar et al. (2023) | Kendali dan Monitoring Motor DC Pada Atap Tambak Garam Berbasis IoT | IoT, ESP32, sensor lingkungan, Node-RED |  |
| 4 | Saputra & Surapati (2024) | Analisis Efektivitas Sistem Kendali Otomatis Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dengan Metode Regresi Linier | ESP32, IoT, regresi linear |

- METODE PENELITIAN

GAMBAR 1 ALUR PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian.

  - Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk merancang sistem monitoring dan analisis kondisi motor DC berbasis mikrokontroler ESP32 dan komputer. Sistem terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem embedded dan sistem analisis. Pada sistem embedded, ESP32 digunakan sebagai pengendali utama yang mengatur kecepatan motor DC melalui sinyal Pulse Width Modulation (PWM). Kecepatan aktual motor diukur menggunakan sensor RPM yang terhubung ke ESP32. Data yang dihasilkan berupa nilai PWM dan RPM motor. Data PWM dan RPM kemudian dikirimkan dari ESP32 ke komputer melalui komunikasi serial. Pada sisi komputer, data tersebut diproses menggunakan program berbasis Python. Program ini digunakan untuk membentuk model regresi linear yang merepresentasikan hubungan antara PWM dan RPM motor. Model yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi nilai RPM motor pada kondisi normal.

GAMBAR 2 RANCANGAN SISTEM

Deteksi kondisi motor dilakukan dengan membandingkan nilai RPM aktual dengan nilai RPM hasil prediksi regresi linear. Jika RPM aktual mendekati nilai prediksi, motor dianggap berada dalam kondisi normal. Sebaliknya, jika RPM aktual jauh lebih rendah dari nilai prediksi, sistem mengindikasikan kondisi abnormal pada motor. Diagram perancangan sistem secara umum ditunjukkan pada Gambar 2.

  - Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap realisasi dari rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh komponen perangkat keras dan perangkat lunak diintegrasikan sehingga sistem mampu bekerja sesuai dengan alur penelitian yang telah dirancang. Implementasi sistem difokuskan pada pengendalian motor DC, pengambilan data kecepatan motor, serta pengolahan data menggunakan metode regresi linear.

Implementasi perangkat keras dilakukan dengan menghubungkan motor DC ke mikrokontroler ESP32 melalui driver motor. ESP32 dikonfigurasikan untuk menghasilkan sinyal Pulse Width Modulation (PWM) yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC. Sensor RPM dipasang pada motor untuk membaca kecepatan putar motor secara aktual. Seluruh komponen dihubungkan dengan catu daya yang sesuai agar sistem dapat beroperasi secara stabil.

Pada sisi perangkat lunak, program ESP32 dikembangkan menggunakan Arduino IDE. Program ini berfungsi untuk mengatur nilai PWM motor, membaca data RPM dari sensor, serta mengirimkan data PWM dan RPM ke komputer melalui komunikasi serial. Data dikirimkan secara periodik dengan format yang terstruktur sehingga mudah diproses oleh sistem analisis.

Program analisis dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini menerima data PWM dan RPM dari ESP32 melalui komunikasi serial, kemudian membangun model regresi linear berdasarkan data latih yang telah ditentukan. Model regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai RPM motor berdasarkan nilai PWM yang diterima. Selanjutnya, nilai RPM hasil prediksi dibandingkan dengan nilai RPM aktual untuk menentukan kondisi motor DC.

  - Pengambilan Data

Pengambilan data merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data operasional motor DC yang digunakan dalam proses pemodelan dan analisis. Data yang diambil pada penelitian ini berupa nilai Pulse Width Modulation (PWM) sebagai variabel masukan dan kecepatan putar motor (RPM) sebagai variabel keluaran.

Proses pengambilan data dilakukan setelah sistem berhasil diimplementasikan dan beroperasi dengan baik. Motor DC dijalankan dengan memberikan variasi nilai PWM melalui mikrokontroler ESP32. Setiap perubahan nilai PWM akan menghasilkan perubahan kecepatan putar motor, yang kemudian diukur menggunakan sensor RPM secara real-time. Nilai PWM dan RPM yang diperoleh dicatat sebagai pasangan data.

Data PWM dan RPM yang dihasilkan oleh ESP32 dikirimkan ke komputer melalui komunikasi serial dengan interval waktu tertentu. Program Python menerima data tersebut dan menampilkannya dalam format terstruktur. Data yang telah terkumpul digunakan sebagai data latih untuk membentuk model regresi linear serta sebagai data uji untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam melakukan prediksi dan deteksi kondisi motor.

Pengambilan data dilakukan dalam kondisi operasi normal motor DC dengan variasi nilai PWM yang bertahap. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh hubungan karakteristik antara PWM dan RPM motor DC yang merepresentasikan kondisi normal sistem. Data hasil pengambilan ini selanjutnya digunakan pada tahap pemodelan regresi linear dan analisis kondisi motor pada tahap berikutnya.

  - Model Regresi Linear

Pemodelan regresi linear dilakukan untuk memodelkan hubungan antara nilai Pulse Width Modulation (PWM) sebagai variabel independen dan kecepatan putar motor (RPM) sebagai variabel dependen. Pemodelan ini bertujuan untuk memperoleh model matematis yang merepresentasikan karakteristik kerja motor DC pada kondisi normal.

Data yang digunakan dalam pemodelan diperoleh dari hasil pengambilan data pada tahap sebelumnya, yaitu pasangan nilai PWM dan RPM motor DC. Data tersebut digunakan sebagai data latih untuk membangun model regresi linear. Proses pemodelan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka Linear Regression. Model regresi linear dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut

RPM = a  .  PWM + b

Dimana a merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh PWM terhadap perubahan RPM, dan b merupakan konstanta. Nilai koefisien dan konstanta diperoleh melalui proses pelatihan model menggunakan data latih yang tersedia. Model regresi linear yang terbentuk digunakan sebagai representasi kondisi normal motor DC. Model ini selanjutnya digunakan untuk menghasilkan nilai RPM prediksi berdasarkan nilai PWM yang diberikan. Hasil pemodelan ini menjadi dasar dalam proses prediksi kecepatan motor dan deteksi kondisi motor pada tahap berikutnya.

  - Prediksi RPM

Prediksi RPM merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk memperkirakan kecepatan putar motor DC berdasarkan nilai Pulse Width Modulation (PWM) menggunakan model regresi linear yang telah dibangun. Tahap ini dilakukan setelah proses pemodelan regresi linear selesai dan menghasilkan model matematis yang merepresentasikan hubungan antara PWM dan RPM motor DC.

Pada tahap prediksi, nilai PWM yang dikirimkan oleh ESP32 digunakan sebagai masukan pada model regresi linear. Model tersebut kemudian menghasilkan nilai RPM prediksi yang menggambarkan kecepatan motor yang diharapkan pada kondisi normal. Proses prediksi dilakukan secara real-time bersamaan dengan pengambilan data RPM aktual dari sensor.

Nilai RPM prediksi selanjutnya digunakan sebagai acuan pembanding terhadap nilai RPM aktual hasil pembacaan sensor. Dengan adanya nilai prediksi ini, sistem dapat mengevaluasi apakah kecepatan motor yang terukur masih sesuai dengan karakteristik normal motor atau mengalami penyimpangan. Hasil prediksi RPM ini menjadi komponen utama dalam proses deteksi kondisi motor DC pada tahap selanjutnya.

  - Deteksi Kondisi Motor

Deteksi kondisi motor merupakan tahap akhir dalam metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi operasional motor DC berdasarkan perbandingan antara nilai RPM aktual dan nilai RPM hasil prediksi regresi linear. Tahap ini digunakan untuk menentukan apakah motor DC berada dalam kondisi normal atau mengalami kondisi abnormal selama beroperasi.

Proses deteksi dilakukan dengan membandingkan nilai RPM aktual yang diperoleh dari sensor dengan nilai RPM prediksi yang dihasilkan oleh model regresi linear. Apabila nilai RPM aktual masih berada dalam rentang yang mendekati nilai RPM prediksi, maka motor dikategorikan berada dalam kondisi normal. Sebaliknya, apabila nilai RPM aktual mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan nilai RPM prediksi, sistem mengindikasikan adanya kondisi abnormal pada motor DC. Berikut detail labelnya:

TABEL 2 DETAIL LABEL

| No | RPM | Kondisi | Label |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPM Aktual ≥ 90% RPM Prediksi | Motor beroperasi normal dan stabil | NORMAL |
| 2 | 70% ≤ RPM aktual < 90% RPM Prediksi | Motor mengalami penurunan performa ringan | SEMI-NORMAL |
| 3 | RPM aktual < 70% RPM prediksi | Motor mengalami penurunan performa signifikan / beban berlebih | ABNORMAL |

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi program serta keluaran sistem yang diperoleh dari mikrokontroler ESP32 dan program analisis berbasis Python. Pembahasan difokuskan pada cara kerja program, data yang dihasilkan, serta interpretasi hasil keluaran sistem dalam mendeteksi kondisi motor DC. Program pada ESP32 berfungsi untuk mengendalikan kecepatan motor DC menggunakan sinyal Pulse Width Modulation (PWM) serta membaca kecepatan putar motor dalam satuan Revolutions Per Minute (RPM) melalui sensor.

Data hasil pembacaan tersebut ditampilkan melalui serial monitor dalam bentuk pasangan nilai PWM dan RPM. Keluaran ini menunjukkan bahwa sistem embedded berhasil menjalankan fungsinya sebagai pengendali motor dan pengambil data kecepatan secara real-time.

GAMBAR 4 SERIAL MONITOR

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada serial monitor, terlihat bahwa setiap perubahan nilai PWM menghasilkan perubahan nilai RPM motor DC. Semakin besar nilai PWM yang diberikan, semakin tinggi kecepatan putar motor yang terbaca. Hal ini menunjukkan bahwa program ESP32 bekerja sesuai dengan prinsip pengendalian motor DC, serta sensor RPM mampu membaca kecepatan motor secara konsisten.

GAMBAR 4 OUTPUT PROGRAM PYTHON

Data PWM dan RPM yang dikirimkan oleh ESP32 kemudian diproses oleh program Python. Program Python menggunakan metode regresi linear untuk memodelkan hubungan antara PWM dan RPM. Model ini digunakan untuk menghitung nilai RPM prediksi berdasarkan nilai PWM yang diterima. Keluaran program Python menampilkan beberapa informasi, yaitu nilai PWM, nilai RPM aktual hasil pembacaan sensor, nilai RPM hasil prediksi regresi linear, serta status kondisi motor.

Pada hasil keluaran program Python, ketika nilai RPM aktual mendekati nilai RPM hasil prediksi, sistem mengklasifikasikan kondisi motor sebagai NORMAL. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear yang digunakan mampu merepresentasikan karakteristik hubungan antara PWM dan RPM motor DC pada kondisi operasi normal. Dengan demikian, program tidak hanya berfungsi untuk melakukan prediksi, tetapi juga untuk mengevaluasi kesesuaian antara kondisi aktual motor dan kondisi yang diharapkan berdasarkan model.

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode regresi linear pada sistem monitoring motor DC berbasis ESP32 di platform iMCLab berhasil direalisasikan dengan baik. Sistem yang dikembangkan mampu mengendalikan kecepatan motor DC menggunakan sinyal Pulse Width Modulation (PWM), melakukan pengambilan data kecepatan motor (RPM) secara real-time, serta mengirimkan data tersebut ke komputer untuk dianalisis.

Hasil implementasi program menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara nilai PWM dan RPM motor DC, sehingga metode regresi linear dapat digunakan untuk memodelkan karakteristik kerja motor pada kondisi normal. Model regresi linear yang dibangun mampu menghasilkan nilai RPM prediksi yang mendekati nilai RPM aktual pada kondisi operasi normal motor.

Selain itu, sistem juga mampu melakukan deteksi kondisi motor DC dengan membandingkan nilai RPM aktual dan RPM hasil prediksi. Berdasarkan kriteria pelabelan yang diterapkan, sistem dapat mengklasifikasikan kondisi motor ke dalam kategori normal, semi-normal, dan abnormal. Mekanisme ini menunjukkan bahwa metode regresi linear dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan sederhana dan ringan untuk membantu proses analisis dan deteksi penurunan performa motor DC.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi ESP32 dengan metode regresi linear berbasis Python dapat digunakan sebagai solusi yang aplikatif untuk sistem monitoring dan analisis kondisi motor DC. Sistem yang dikembangkan berpotensi digunakan sebagai media praktikum pembelajaran maupun sebagai dasar pengembangan sistem pemantauan motor DC berbasis Internet of Things (IoT) pada skala yang lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Judul untuk ucapan terima kasih dan referensi tidak diberi nomor. Terima kasih disampaikan kepada Tim SANTIKA yang telah meluangkan waktu untuk membuat template ini.

REFERENSI

[1]	J. T. Elektro and P. N. Lhokseumawe, “KENDALI DIGITAL DUAL-MODE BERBASIS ESP32 UNTUK PENGENDALIAN POSISI DAN KECEPATAN MOTOR DC,” vol. 23, no. 1, pp. 8–16, 2026.

[2]	H. Sembiring, M. Ayoe, and E. Nasution, “PENERAPAN KADAR PH AIR BERSIH DENGAN METODE REGRESI,” no. 1, pp. 141–146, 2025.

[3]	J. Teknologi, “Prediksi konsumsi beras menggunakan metode regresi linear pada sistem kotak beras cerdas Rice consumption prediction using linear regression method for smart rice box,” vol. 8, no. October, pp. 284–288, 2020, doi: 10.14710/jtsiskom.2020.13353.

[4]	M. De Sousa, P. Rodrigues, C. S. Kurashima, A. Del, and S. Lordelo, “DC motor position control with ESP32 and design based on lead compensation,” pp. 1–7, 2023.

[5]	“PENERAPAN REGRESI LINIER PADA MODEL ALAT PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN PADA RUANGAN BERBASIS INTERNET OF THINGS ( IOT ) TUGAS AKHIR DISUSUN OLEH : MUHAMAT BAGAS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI,” 2024.

[6]	M. Overload, “An IoT System for Real-Time Monitoring of DC,” 2022.

[7]	P. M. Kadam, B. M. Patil, A. D. Rathod, and P. P. Wankhede, “IOT-Powered System For Continuous Monitoring Of DC Motor Load And Performance,” vol. 12, no. 11, pp. 228–235, 2024.

[8]	D. T. Listrik, F. Vokasi, U. N. Surabaya, D. T. Listrik, F. Vokasi, and U. N. Surabaya, “Kendali dan Monitoring Motor DC Pada Atap Tambak Garam Bertenaga Sel Surya Berbasis IOT Menggunakan Sensor Rain Humidity Detector Kendali dan Monitoring Motor DC Pada Atap Tambak Garam Bertenaga Sel Surya Berbasis IOT Menggunakan Sensor Rain Humidity Detector Khoirul Anwar Widi Aribowo , Mahendra Widyartono , Ayusta Lukita Wardani,” pp. 49–56.

[9]	T. Saputra and U. Surapati, “Analisis Efektivitas Sistem Kendali Otomatis PJU Berbasis IoT Menggunakan Mikrokontroler ESP32 dengan Metode Regresi Linier Abstrak,” vol. 5, no. 3, pp. 2582–2595, 2024.